扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司

固体楼兰索拉唑片软双铝装盒机用户需求说明书

目  录

1  目的	2

2 范畴	2

3供应商工作内容	2

4供应商工作范围	2

5技术要求	3

6质量项目计划(QPP)	43

7设计标准	5

8 GMP 要求	6

9 其他需求	6

10约束	7

11附件	8

## 1  目的

本文件的执行将记录和证明扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司向供应商提出的关于固体楼兰索拉唑片软双铝装盒机要求的具体内容，供应商应以确认我公司的控制标准为依据进行固体楼兰索拉唑片软双铝装盒机的初步规格选型、功能设计并最终完成详细设计，为将来的设备验证提供充分依据。

## 2 范畴

本文件用于确认扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司的固体楼兰索拉唑片软双铝装盒机的规格和性能要求。

## 3供应商工作内容

整个系统需满足中国GMP、欧洲GMP的相关生产和验证要求。各系统均需提供设计、施工文件。文件语言：中/英文双语。

## 4供应商工作范围

甲方定义：扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司。

乙方定义：设备供应商。

采购性质：交钥匙工程，需求说明书未尽事宜，由供应商根据实际情况自行补充。

4.1设计和计算：主要包括软双铝板下料系统、折叠系统及装盒系统的设计。

4.2与工艺、土建、电气和仪表控制等专业相关的数据资料和图纸的提供。

4.3所涉及工程材料的包装与运输。

4.4设备安装、检查、测试及有关的调试。

4.5设备相关的公用系统接管的指导与审查。

4.6安装、检查、调试所需要的所有配件、仪器和工具均由乙方提供。

4.7提供竣工资料（包括验证资料和材质证明等）。

4.8操作、维护与维修的培训。

4.9售后服务。

5技术要求

5.1 整机外形尺寸不得大于：5m×1.5m×1.8m（长×宽×高）。

5.2 设备材质采用304不锈钢或其他适宜材质，并有材质说明，能耐受清洁。

5.3 包装材料材质及尺寸要求如下：

| 名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 纸盒纸质 | 250-350g白板纸 |
| 纸盒尺寸（长×宽×高） | (80-150)×(50-80)×(10-20)mm |
| 说明书纸质 | 50-70g/m2 |
| 说明书尺寸（长×宽） | 210±2×147±2mm |
| 药板尺寸 | 170±5×63±2mm |

5.4该设备应保证在折叠生产情况下最低稳定运行速度为90盒/分钟，主电机由变频控制，可以任意在屏上修改参数。

5.5设备应能实现自动化控制，有自动与手动操作功能，人机对话界面，操作方便，便于维护保养。

5.6 人机界面上应有设备状态提示，包括报警提示、自检提示等。

5.7 设备应具有连锁装置及安全保护装置，整机不得少于两个紧急停机按钮。

5.8包装程序采用包装物优先原则，没有包装物时不吸取说明书、不吸取纸盒、不推包装物，保证合格品率，减少包材浪费，并能实现无药板、无说明书自动剔废功能，故障自动停机功能和计数功能。数量在触摸屏上显示出来。

5.9 药板折叠装置应能确保在药板折叠过程及装盒运行过程中不得对药板造成任何损伤。

5.10 装盒机应具有自动下料与手工上料双重装置，可与上游软双铝包装机及下游三维包装机联机运行，且联机方便。

5.11纸盒上打码可钢印3排字，也可另定其他方式打码。

5.12折纸机构：药品说明书可以按照甲方的不同折叠要求进行2～3折折叠。

5.13设有整机过载保护系统、传送链过载保护系统、折纸机构过载保护系统、推舌过载保护系统，当出现卡滞等过载时自动停机，并在触摸屏上显示过载部位，降低对设备的损坏。

## 6质量项目计划(QPP)

6.1为了确保符合甲方的要求，乙方应在设计、安装、检测、调试和交工的所有阶段执行质量项目计划和施工组织设计，包括对伙伴供货商提供的材料和零部件的质量检测和控制。

6.2合同生效后1周内，乙方应将其质量项目计划交付甲方以取得甲方的认可和批准。

6.3质量项目计划应包括非破坏性测试、原材料鉴定和检查、阶段检测和最终检测。

6.4乙方应指明哪些测试需要甲方代表亲眼见证。甲方也将决定那些测试派己方代表见证。

对于每一项检查和测试(甲方代表见证的或未见证的)乙方都应出具检测报告和检测证书，这些文件包含在最终竣工文件包内。

所有的设计、采购、安装、检测和调试以及文件系统的进行都应考虑到满足验证和认证的需要。

6.5工程进度计划表

乙方必须通过合理的方法来制定和分析详尽的进度计划(包括设计、采购、安装、检测、调试和交工等等)，这有利于：质量控制，确定关键工序和阶段，并优化工作程序，反复检查工作进展。

6.6质量保证和责任

乙方提供的所有货物的质保期至少为1年。(从最终验收调试合格之日起算)

乙方保证设计、采购、安装、检测和调试的安全可靠性、规范性和合理性并负全部责任。

乙方保证所有工作内容及其执行必须考虑到并满足甲方要求、验证和相关(中国、欧盟)GMP认证的要求。

6.7文件&图纸

文件是乙方工作范围内的不可分割的一部分，延时提供文件或提供文件不完全,乙方要支付违约金。若不能提供文件，即使是部分不能提供，也是未能完全履行合同并且是不可被接受的。

乙方提供的货物和文件必须满足甲方的要求并且必须满足中国、欧盟的现行GMP认证的要求。

6.8文件格式

所有文件和图纸应标明订单号、工作号、客户号以及有关的图纸编号、设备位号、管道编号、阀门编号和仪表编号。

文件和图纸必须根据附表的要求提供给甲方以取得甲方认可和批准。文件和图纸将通过书面和电子版方式按照附表中的时间提供。图纸的电子版格式为CAD格式。

图纸采用公制单位。

语言：所有文件、图纸、说明、操作维护手册等采用简体中文和英文。

6.9文件形成/提交的时间(进度)表

下表列出需要乙方提供的文件(包括但不限于以下文件)以及形成和提供的时间表：

为满足中国GMP与欧盟GMP验证要求，供应商需至少提供如下文件：

（1）项目质量控制计划。

（2）文件清单。

（3）符号、图例和一般说明。

（4）主要设备组件清单。

（5）主要电气元件规格清单。

（6）计算书。

（7）接线图和程序图。

（8）技术和功能描述（包括设备和控制系统）。

（9）操作、维护、安装手册（包括设备和控制系统）。

（10）建议两年用备件清单。

（11）分供应商提供的手册或技术数据单。

（12）项目进程计划。

（13）分供应商提供的主材的材料和粗糙度证书。

（14）分供应商提供的仪表合格证书。

## 7设计标准

整个系统的设计、材料、安装、检查和测试等将严格按照最新的GMP和有关指南执行。

自控系统要符合GAMP5。

在详细设计阶段会考虑如下标准：

（1）中国药典 (2005)。

（2）药品生产质量管理规范2009年修订稿。

（3）洁净厂房设计规范 GB50073-2001。

（4）ASME BPE 2007年版。

（5）国际制药工程协会基本指南第五册关于开车调试和确认部分2003年版。

（6）生物制剂生产设施指南国际制药工程协会（ISPE）， 首版，2004年7月。

（7）药品检查协议/国际药品检查互认协会2002年版。

（8）美国药典-31 2007年版。

（9）欧洲药典第六版2007年版。

（10）FDA联邦法规有关内容 FDA - 21 CFR Part 210, 211。

（11）国家现行相关行业标准及规范。

## 8 GMP 要求

8.1符合现行EU GMP、中国GMP要求。

8.2所有的材料、仪表和设备都符合欧盟GMP。

8.3洁净管道尽可能使用自动轨迹焊接。

8.4焊工有与其工作相适应的资质证书。

8.5焊机和仪表在校验有效期内。

## 9. 其他需求

9. 1	停电和来电

停电：此停电为异常停电，停电时PLC自动记录数据，不会丢失。

来电：来电后设备应处于待运行状态，待操作人员检查各状态参数是否正常后方可继续运行。

9.2	紧急停机

控制柜上应有紧急停机按钮，且可以让操作者在正常的操作位置触摸到。当按下该键时，设备应能够立即停机，当复位该键时，设备应进入待机状态。

9.3	界面

操作界面包括编写程序、操作程序。操作程序易于操作，参数设定简单，结构合理。

9.4	操作界面

9.4.1	语言

中/英

9.4.2	操作界面

应显示以下信息：

- 设备及其系统的运行状态。

- 各控制参数显示。

- 报警与警告，同时显示处理意见。

- 其他（如帮助信息）。

9.5.3	数据采集

- 应能记录合格产品数量与不合格产品数量。

## 10约束

10.1 时限

- 供货报价时限：收到URS 5个日内提供详细的设备配置和报价书。

10.2 报价

- 报价包括单价、分项报价和总价。填写主要材料及配件统计报价单。

10.3 交货期

- 交货期：合同签订后60个工作日内完工。

10.3 技术与商务标书响应表

- 供应商需提供明确的技术与商务标书响应表。